Распиновка разъёмов

## Распиновка 72-х контактного разъёма

| 72-pin connector |  |  |
| --- | --- | --- |
| pin | Сторона A | Сторона B |
| 1 |  |  |
| 2 | SPEAKER L |  |
| 3 | SPEAKER R | GND |
| 4 | HOLD1 SW | BILL ACCEPTOR |
| 5 | HOLD 2 SW |  |
| 6 | HOLD 3 SW |  |
| 7 | HOLD 4 SW |  |
| 8 | HOLD 5 SW |  |
| 9 | START SW |  |
| 10 | BET ONE SW |  |
| 11 | SELECT GAME SW |  |
| 12 | AUTO START |  |
| 13 | SERVIS |  |
| 14 | MAXBET SW |  |
| 15 | INFO SW |  |
| 16 | FRONT DOOR SW |  |
| 17 | BACK DOOR SW |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 | STATISTIC SW (short) |  |
| 21 | COLLECT SW |  |
| 22 |  |  |
| 23 | BILLS COUNTER | SELECT GAME LAMP |
| 24 | DROP COUNTER | WBA LED |
| 25 | REMOTE COUNTER | UPPER LAMP BLUE |
| 26 | GAMES COUNTER | UPPER LAMP WHITE |
| 27 | HANDPAY COUNTER | WIN COUNTER |
| 28 | TOKEN COUNTER | BET COUNTER |
| 29 | HOLD 1 LAMP | BET ONE LAMP |
| 30 | HOLD 2 LAMP | MAXBET LAMP |
| 31 | HOLD 3 LAMP | COLLECT LAMP |
| 32 | HOLD 4 LAMP |  |
| 33 | HOLD 5 LAMP | AUTO START LAMP |
| 34 | START LAMP | INFO LAMP |
| 35 |  |  |
| 36 | GND | GND |

# Сторону А (верх) на переходнике (гребенке), подключаемом к контроллеру на 72 pin, визуально можно определить по бОльшему количеству подходящих проводов. На стороне Б – меньшее количество проводов.

Распиновка 10-ти контактного разъёма

| 10-pin connector |  |  |
| --- | --- | --- |
| pin | Сторона A | Сторона B |
| 1 | GND | GND |
| 2 | GND | GND |
| 3 | +5v | +5v |
| 4 | +5v | +5v |
| 5 | +12v | +12v |
| 6 | +12v | +12v |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | GND | GND |
| 10 | GND | GND |

Подключение блока:

1) 20-пиновый разъем от блока питания и 4-пиновый разъем от блока питания соединить с системным блоком.

3) подключение купюрника см раздел (распайка блока).

4) подключение мониторов см рисунок 1. под римской цифрой 1 средний монитор. под цифрой 2 нижний, под 3 верхний. (нижний монитор следует подключать  через переходник dvi на vga)  мониторы aiser w203

5) обнуление аппарата (при выключенном аппарате  1) открыть дверь (вытянуть на себя концевик) 2) повернуть ключом (операторским) и удерживать 3) нажать и удерживать кнопку сервис

4) запустить аппарат

Рис.1

# Примечание: Подключение блока аналогично, подключению Игрософта. Позиционирование контроллера (блока) такое же, как и при подключении платы Игрософт.

# Подключение купюроприёмника по протоколу

## Общая информация

Рекомендуемый тип купюроприёмника: MFL-0386 (validation head MFLV-2110, power interface FLP-1710). Такой купюроприемник (с power interface 1710) соединяется с блоком специальным интерфейсным кабелем, содержащим микросхему согласования уровней информационных сигналов. Купюроприёмники с power interface 2810 соединяются с блоком интерфейсным кабелем без микросхемы согласования (power interface 2810 соответствует стандартному COM-порту блока).

## Распиновка разъёма купюроприёмника

### Внешний вид

1

6

7

12

### Назначение выводов

| Контакт | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | +12 V |
| 2 | M.RES |
| 3 | +12 V (INTERFACE) |
| 4 | GND |
| 5 | LED+ |
| 6 | NC |
| 7 | GND |
| 8 | TXD |
| 9 | RXD |
| 10 | NC |
| 11 | LED- |
| 12 | NC |

## Распиновка COM

### Внешний вид

На разъёме, подключаемом к блоку

На блоке

### Назначение выводов

| Номер вывода | Наименование | Характер сигнала | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCD | Входной | Data carrier detect |
| 2 | RxD | Выходной | Transmit data |
| 3 | TxD | Входной | Receive data |
| 4 | DTR | Выходной | Data terminal ready |
| 5 | GND | - | Ground |
| 6 | DSR | Входной | Data set ready |
| 7 | RTS | Выходной | Request to send |
| 8 | CTS | Входной | Clear to send |
| 9 | RI | Входной | Ring indicator |

### Разъём на материнской плате

RRXD1

DDTR#1

DDSR#1

CCTS#1

DDCD#1

TTXD1

GND

RRTS#1

RRI#1

1

2

9

### Соответствие разъёма на материнской плате внешнему разъёму

| Контакт разъёма на материнской плате | Контакт внешнего разъёма |
| --- | --- |
| 1 (DDCD#1) | 1 (DCD) |
| 2 (RRXD1) | 2 (RxD) |
| 3 (TTXD1) | 3 (TxD) |
| 4 (DDTR#1) | 4 (DTR) |
| 5 (GND) | 5 (GND) |
| 6 (DDSR#1) | 6 (DSR) |
| 7 (RRTS#1) | 7 (RTS) |
| 8 (CCTS#1) | 8 (CTS) |
| 9 (RRI#1) | 9 (RI) |
| 10 - | - |

(Все контакты соответствуют друг другу)

## Соединение купюроприёмника (power interface 1710) с блочком

Для соединения используется переделанный интерфейсный кабель от купюроприёмника ICT A7.

Ниже на рисунке схема подключения интерфейсного кабеля и питания к разъёму. ВНИМАНИЕ! Разъём купюроприёмника отображён со стороны проводов.

Скос

Земля

+5 V

+12 V

Чёрный

Белый

Синий

Красный

Интерфейсный кабель

1

ВНИМАНИЕ! На некоторых моделях интерфейсного кабеля требуется питание +12 вольт вместо +5 в.

## Назначение проводов интерфейсного кабеля A7

| Pin1 | GND | Синий |
| --- | --- | --- |
| Pin2 | TXD2 |  |
| Pin3 | RXD2 |  |
| Pin4 | Program |  |
| Pin5 | Reset |  |
| Pin6 | VCC | Красный |
| Pin7 | RXD1 | Чёрный |
| Pin8 | TXD1 | Белый |

Примечание: Для подключения любого другого купюроприемника по протоколу можно использовать тот же интерфейсный кабель А7. Для этого удаляется разъем для ICT A7, добавляется разъем для питания и переходник для необходимого купюроприемника. Возможно подключение купюроприемника по импульсу см. 72-pin connector.

В меню блочка выбираются необходимые настройки для купюроприемника. Для сохранения данных необходимо осуществить перезагрузку путем выключения питания.