Инструкция по эксплуатации переходника

1. Купюроприемник ID003, CCNET или др. подключается к разъему IDC-16.

| 1 | + 12В |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 11 | RX купюроприемника |
| 15 | TX купюроприемника |

2. К разъему WF-8 подключается ответная часть (игровая плата, терминал, и т.п.), а также заводится питающее напряжение.

Если используется в режиме Pulse

| 1 | +12В от источника питания |
| --- | --- |
| 2 | +12В от источника питания |
| 3 | +12В от источника питания |
| 4 | GND |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
| 7 | NC |
| 8 | Impulse output |

Если используется в режиме CCNET – ID003 то подключается так:

| 1 | +12В от источника питания |
| --- | --- |
| 2 | +12В от источника питания |
| 3 | +12В от источника питания |
| 4 | GND от источника питания |
| 5 | GND от источника питания |
| 6 | GND на внешнее устройство |
| 7 | Rx устройства, работающего по протоколу (игровая плата, терминал, и т.п.) |
| 8 | Tx устройства, работающего по протоколу (игровая плата, терминал, и т.п.) |

3. Выбор протокола на выходе переходника осуществляется при помощи перемычек J9, J10.

| J9 | J10 | Протокол |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | ID003 - impulse |
| 1 | 2 | CCNET - impulse |
| 1 | 1 | CCNET - ID003 |

Перемычки следует установить заранее, и после этого подавать питание. Если менять положение перемычек во время работы, то эффекта не будет. Выбор перемычек J9, J10 может отличаться от набора протоколов в преобразователе.

4. Выбор уровня сигнала на входе и на выходе преобразователя

( TTL или RS-232) осуществляется при помощи перемычек J1 – J8.

| J1 – J4 |  |
| --- | --- |
| 1 | RS-232 |
| 2 | TTL (использовать для купюропримеников NV9) |

| J5 – J8 |  |
| --- | --- |
| 1 | RS-232 (использовать при подключении к PC) |
| 2 | TTL |

- Определение таблицы купюр и делителя импульсов для преобразователя в импульс.

Переходник автоматически определяет таблицу прошивки купюроприемника. Берется наименьшее значение из таблицы. Если оно меньше 10, то импульсы выдаются один к одному.  На 10 денежных единиц выдается 10 импульсов.

Если наименьшее значение больше 10, и оно делится на десять без остатка, то импульсы выдаются 1 к 10. (так будет для русской прошивки). На 10 денежных единиц выдается 1 импульс.

Если же это число не делится на 10, например 25, то импульсы выдаются один к одному.

Под такую схему попадают практически все наборы прошивок для купюроприемника Cash Code за исключением Эстонии и Нидерландов. Там минимальная купюра 10, а следующая 25. См. JCM ID003.pdf  Appendix E.

- Ограничения  преобразователя CCNET-ID003

6.1. Не поддерживается запрещение купюр по одной. Если разрешена хотя бы одна купюра в ID003, то CCNET будет принимать все.

6.2. Не поддерживаются команды Security, Optional, Direction. Они корректно обрабатываются, но CCNET будет работать по умолчанию.

6.3. Цифровые значения каналов пересчитываются из таблицы прошивки CCNET в таблицу прошивки для ID003 правильно, но код страны всегда будет 39 (RUS).

6.4. Поскольку в ID003 всего 8 каналов, а в CCNET их 24, то используются только первые 8 каналов. Если купюра придет по каналу 9 CCNET, то ID003 воспримет ее как канал 8. Все что больше 8 будет каналом 8. А первые 8 каналов CCNET будут соответствовать первым 8 каналам ID003.

САМОЕ ГЛАВНОЕ. Прошивка работает только в режиме полинга. Это большинство игр. Но есть некоторые, которые работают по прерыванию от ID003. Этот режим пока не поддерживается.