| Содержание 1. Описание функциональных возможностей контроллера периферийного оборудования …………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| 2. Внешний вид платы контроллера ………………………………………………… | 3 |
| 3. Соединение платы контроллера и материнской платы компьютера …………... | 4 |
| 4. Протоколы обмена между контроллером и компьютером ……………………… | 4 |
| 5. Безопасность ……………………………………………………………………….. | 8 |
| 6. Приложение 1 ……………………………………………………………………… | 9 |

- Описание функциональных возможностей контроллера периферийного оборудования.

Контроллер периферийного оборудования (далее контроллер) предназначен для подключения устройств игрового автомата (кнопок, ключей, лампочек, а также монетоприемника, хоппера и купюроприемника) к управляющей плате персонального компьютера.

Обмен данными между контроллером и платой компьютера осуществляется 	через шину USB (HID – стандартное устройство).

В стандартной комплектации контроллера реализована возможность подключения:

- 9-ти кнопок управления;

- 3-х электромеханических ключей;

- 2-х механических (электронных) счетчиков (5 или 12 V);

- импульсного выхода купюроприемника (5V);

- 10-ти лампочек (12V);

- импульсного входа монетоприемника (12V);

- хоппера (управление 0V, выход нулевой импульс).

- Внешний вид платы контроллера.

Вид сверху платы котроллера представлен на рисунке 1.

Рис. 1

Разъемы, используемые на плате:

- Х1 – разъем для программирования микроконтроллера по интерфейсу С2. Используется для первоначальной «прошивки» программы производителем плат.

- Х2 – разъем питания, стандартный для блоков питания АТ - ATX.

- Х3 – слотовый разъем, для подключения внешнего оборудования (кнопок лампочек и т.п.) в соответствии со схемой игровой платы SUBSINO (схему см. приложение 1).

- Х4 – разъем для подключения шины USB типа А.

Перемычки, используемые на плате:

- J4 – переключатель для перевода микроконтроллера в режим «Программирование». Данный режим используется для «прошивки» области flash памяти микроконтроллера (8 кб), для  защиты платы от взлома и копирования. Алгоритм «прошивки» и функционирования защиты является конфиденциальной информацией ограниченного доступа.

На плате имеются индикатор подачи питания.

- Соединение платы контроллера и материнской платы компьютера.

Подключение питания к плате контроллера

К разъему X2 платы контроллера необходимо  подключить блок питания АТ – АТХ. Разъем X2 стандартный для блока питания AT – ATX. О подаче питания на микроконтроллер сигнализирует свечение красного светодиода.

Взаимодействие по шине USB

Подключите плату контроллера согласно рисунку 2. Для использования шины USB необходимо снять перемычку J5. USB-порт компьютера необходимо соединить с контроллером через разъем Х4 кабелем USB A-A.

Рис. 3

- Протоколы обмена между контроллером и компьютером.

Взаимодействие по шине USB.

Плата сконфигурирована как HID стандартное устройство. Это позволяет работать с платой в операционных системах Windows 98, Windows2000, Windows XP без написания собственного драйвера, используя стандартный. Информация по системе Linux отсутствует, возможно, подобный стандартный HID драйвер имеется и там.

Функционально, плата, помимо контрольной нулевой конечной точки, включает еще две:

№1  - in точка для ввода состояния кнопок, купюроприемника и т.п.

№2 – out точка для передачи управления лампочками.

В случае если HID драйвер не поддерживает out передачи для out конечных точек (в данном случае №2, т.е. соответствует спецификации USB1.0) как, например в Windows CE, в программном обеспечении платы контроллера реализована поддержка посылок SET REPORT через нулевой канал, что делает плату универсальной ко всем спецификациям USB.

После прохождения сигнала «Сброс» контроллер находится в состоянии ожидания пока не загрузится компьютер и не произойдет передача защитных кодов (см. раздел Безопасность). После этого контроллер переходит в режим сканирования состояния кнопок, ключей, а также выходов купюроприемника и монетоприемника.

Обмен данными по шине USB как для In, так и для OUT репортов реализован в виде 16-ми байтовых посылок. Идентификационные номера  репортов не используются и равны 0. Управление лампочками, хоппером, механическими счетчиками осуществляется при помощи out репорта.

Первый байт посылки как для out репорта, так и для in репорта определяет ее тип.

В дальнейшем, при указании длины пакета будет иметься ввиду длина его «полезной части».

4.1 Получение информации о кнопках

In report:

Пакет передается при любом изменении состояния входов кнопок, ключей.  Состоит из 4 байт. Первый байт – тип 0х07. Следующие три байта информационные. Каждой кнопке, ключу соответствует один бит этих байтов, в соответствии с таблицей 1. Если состояние кнопки или ключа отжато, то соответствующие биты в блоке данных пакета равны 0, иначе соответствующий бит принимает значение 1. При любом изменении состояния периферии (нажали или отжали кнопку и т.п.),  контроллер формирует новую посылку.

Таблица 3

| 1 байт |  | 2 байт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Кнопка Линия 1 | 0 | Кнопка Помощь |
| 1 | Кнопка Линия 3 | 1 | Кнопка Payout |
| 2 | Кнопка Линия 5 | 2 | Reserv1 |
| 3 | Кнопка Линия 10 | 3 | Ключ Слив |
| 4 | Кнопка Линия 15 | 4 | Ключ Short Book |
| 5 | Кнопка Старт | 5 | Ключ Long Book |
| 6 | Кнопка Ставка | 6 | Ключ открытия двери |
| 7 | Кнопка Макс. Ставка | 7 | Reserv2 |

| 3 байт |  |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

Пример: Если принят пакет 0x07 0x40 0x00 0х00 значит, изменилось состояние одного из устройств. 0x40 = 0100 0000 b т.е., в соответствии с таблицей 1, нажали кнопку Ставка. После ее отжатия придет посылка с нулевым соответствующим битом.

4.2. Управление лампочками

Out report:

Пакет состоит из 4 байт. Первый байт – тип пакета 0х0Е. Второй байт служебный всегда равен 0х06. Следующие два байта информационные, в которых каждый бит характеризует состояние одной из лампочек (см. таблицу 1). Включенной лампочке соответствует 1, отключенной – 0. Чтобы изменить состояние какой-либо лампочки следует изменить соответствующий бит, сформировать пакет и отправить его контроллеру.

Таблица 1

| 1 байт |  | 2 байт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Лампа Старт | 0 | payOut |
| 1 | Лампа Помощь | 1 | Reserv1 |
| 2 | Лампа Линия 15 | 2 |  |
| 3 | Лампа Линия 10 | 3 |  |
| 4 | Лампа Линия 5 | 4 | Верхний фонарь1 |
| 5 | Лампа Линия 3 | 5 | Лампа Макс. Ставка |
| 6 | Лампа Линия 1 | 6 | Лампа Ставка |
| 7 |  | 7 | Верхний фонарь2 |

Например,  для того чтобы зажечь лампу Линия 1 и лампу Макс. Ставка, а остальные погасить необходимо послать out репорт:

0x0Е 0х06 0x40 0x20 (0100 0000 b = 0х40, 0010 0000 b = 0х20)

Если необходимо выключить лампу Старт и лампу Ставка, а остальные лампы зажечь, следует сформировать и отправить следующий пакет:

0х0Е 0х06 0xFE 0xBF   ( 1111 1110 b = 0xFE, 1011 1111 b = 0xBF).

4.3 Использование импульсного хоппера

Для разрешения работы с хоппером необходимо один раз после загрузки игры отправить Out report 0х0F 0х02 0х03 0х00. (В текущей версии (REV C в информации о плате) эту команду можно не выдавать. После прохождения защиты устройство разрешается автоматически).

Для включения хоппера подается команда из четырех байт. Первый байт – тип пакета 0х10, второй байт служебный 0х07, третий и четвертый байты – количество отдаваемых монет.  Младший байт приза на хоппер передается в третьем байте. После выдачи монет, хоппер остановится не дожидаясь команды остановки от хоста. Однако, после получения информации и выдаче всех монет хост должен подать команду остановки.

Пример: для выдачи через хоппер 50 монет следует подать команду:

Out_report: 0х10 0х07 0х32 0x00.

При изменении количества выданных монет контроллер посылает сообщение из четырех байт. Первый байт тип – 0х08, второй байт служебный 0х07, потом два байта – количество выданных монет.

In_report: 0х08 0х07 0хХХ 0хХХ

Для остановки хоппера подается команда:

Out_report: 0х10 0х08.

Для разрядки хоппера подается команда:

Out_report: 0х10 0х09.

По этой команде хоппер включается и работает до тех пор, пока не придет команда остановки.

4.4 Использование импульсного монетоприемника

Для разрешения работы монетоприемника необходимо один раз после загрузки игры отправить Out report 0х0F 0х02 0х02 0х00. (В текущей версии (REV C в информации о плате) эту команду можно не выдавать. После прохождения защиты устройство разрешается автоматически).

При изменении количества вброшенных монет приходит посылка из трех байт. Первый байт тип – 0х0А, второй байт служебный 0х06, третий байт - количество принятых монет.

In_report 0х0А 0х06 0хХХ

Количество принятых монет отсчитывается с момента последней посылки о принятых монетах.

4.5 Использование импульсного купюроприемника

Для разрешения работы купюроприемника необходимо один раз после загрузки игры отправить Out report 0х0F 0х02 0х01 0х00. . (В текущей версии (REV C в информации о плате) эту команду можно не выдавать. После прохождения защиты устройство разрешается автоматически).

При изменении количества импульсов от купюроприемника приходит посылка из трех байт. Первый байт тип – 0х09, второй байт служебный 0х06, третий байт - количество принятых импульсов от купюроприемника.

In_report 0х09 0х06 0хХХ

Количество принятых импульсов отсчитывается с момента последней посылки о принятых импульсах.

4.6 Механические счетчики

На плате реализована поддержка шести электромеханических счетчиков

Для выдачи импульсов на электромеханический счетчик подается команда из шести байт. Второй байт 0х04 , последующие четыре байта количество импульсов.

Для MechC1  первый байт тип – 0х07,

Для MechC2  первый байт тип – 0х08,

Для MechC3  первый байт тип – 0х09,

Для MechC4  первый байт тип – 0х0a,

Для MechC5  первый байт тип – 0х0b,

Для MechC6  первый байт тип – 0х0c

Out_report 0х07 0х04 0хХХ 0хХХ 0хХХ 0хХХ

Недовыданное количество импульсов счетчиков постоянно сохраняется в энергонезависимой памяти. И при включении после прохождения защиты (до начала выдачи на счетчики) необходимо подать команду из одного байта со значением 23 для запуска считывания значений недовыданных счетчиков из памяти.

4.7 Получение информации о плате

Для получения информации о плате подается команда:

Out_report: 0х18

В ответ приходят два In_report от платы контроллера. Каждый пакет начинается с 0х18 и содержит 15 информационных байт. Затем следует информация:

10 байт модель платы, 1 байт версия платы, 1 байт поддержка импульсных устройств (1 – поддержка есть, 0 – нет), 1 байт – имеется ли EEPROM (1 - имеется, 0 – нет), 2 байта – размер EEPROM, 1 байт – количество поддерживаемых COM-портов, 1 байт  количество механических счетчиков, 13 байт – резервные.

- Безопасность

  - Общие сведения о принципах построения защиты от взлома.

Информация данного  раздела является конфиденциальной. Алгоритм функционирования «защиты от взлома» передается фирме производителю игровых программ по договоренности с компанией «Честная Игра». Получив описание алгоритма, фирма производитель игр имеет возможность персональной настройки его параметров для получения индивидуальной (при каждом включении игровой платы разной)  последовательности защитных кодов.

Каждая передача пакета вне зависимости от направления, относящаяся к алгоритму защиты должна начинаться с типа пакета 85.

Прошивочный файл должен иметь размер 2048 байт и состоять из:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 16 байт информации, не участвующих напрямую в алгоритме. Эти байты передаются в самом конце отработки алгоритма и могут использоваться, например, для какой-либо стартовой инициализации игры.

- 4 – х коэффициентов (каждый коэффициент имеет длину 4 байта)

- 504-х случайных чисел (каждое число имеет длину 4 байта)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Принцип защиты от взлома заключается в следующем. В память микроконтроллера загружается массив случайных чисел, состоящий из 504 чисел формата Long Integer, среди которых нет одинаковых, и четыре коэффициента. После этого, массив аппаратно закрывается от считывания битом защиты. Такой же массив имеется в игровой программе на компьютере. После загрузки игровой программы:

- компьютер выбирает случайным образом число из этого массива, выполняет операцию XOR с первым коэффициентом и отправляет результат через выбранный интерфейс на плату котроллера. При этом компьютер запоминает номер этого числа в массиве и второй байт этого числа (до операции XOR).

- микроконтроллер принимает это число, выполняет операцию XOR с первым коэффициентом и проверяет, имеется ли результат операции среди 504 чисел в памяти;

- если такое число обнаружено, то микроконтроллер находит номер этого числа в массиве, определяет его второй байт и суммирует номер в массиве и второй байт. Если сумма окажется больше либо равна 504, то из номера вычитает второй байт, в случае если номер больше значения второго байта, и наоборот, если второй байт больше номера. Результат операции (сложения или вычитания) и будет номером числа с которым выполняется операция XOR. Контроллер выбирает это число из массива, выполняет операцию XOR со вторым коэффициентом и отправляет результат через выбранный интерфейс на компьютер;

- компьютер принимает число, выполняет операцию XOR со вторым коэффициентом, зная номер первого выбранного числа в массиве, и его второй байт, определяет номер второго числа. Этот номер определяется по такому же алгоритму, как и в контроллере. Компьютеру остается только сравнить полученное число, с числом в массиве под вычисленным номером;

- если такие числа совпадают, то компьютер случайным образом выбирает одно из 504 чисел, выполняет операцию XOR с третьим коэффициентом и отправляет результат на плату котроллера;

- микроконтроллер принимает это число, выполняет операцию XOR с третьим коэффициентом и проверяет, имеется ли результат операции среди 504 чисел в памяти;

-  если такое число обнаружено, то микроконтроллер случайным образом выбирает одно из 504 чисел, выполняет операцию XOR с четвертым коэффициентом и отправляет результат на компьютер;

-микроконтроллер передает через выбранный интерфейс 16 байт (самых первых в прошивочном файле)  компьютеру.

Если на каком-то из этапов обмена результат операции XOR числа принятого через выбранный интерфейс и соответствующего коэффициента не обнаруживается среди 504 чисел, программа зависает, и 16 информационных байт не будут переданы на компьютер.

Производителю игры  необходимо выполнить следующую последовательность действий.

- Сформировать массив случайных чисел, состоящую из 504 чисел формата Long Integer, так, что бы ни одно из них не совпадало.

- Записать в первые четыре элемента массива 16 байт служебных данных

- Выбрать четыре коэффициента, формата Long Integer и записать их следом (16 байт)

- С помощью программы Write_Flash записать этот массив в память контроллера. Программа Write_Flash автоматически поместит массив в соответствующие ячейки памяти и на аппаратном уровне защитит от считывания.

- В игровой программе предусмотреть алгоритм обмена в соответствии с п.п. 6.1. или 6.2., в зависимости от выбранного интерфейса обмена.

Приложение 1

| COMPONENT SIDE |  | 36 PIN |  | SOLDER SIDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 |  |
|  | 3 | 2 | 4 |  |
|  | 5 | 3 | 6 |  |
| Кнопка Линия 1 | 7 | 4 | 8 | Дверь ящика с деньгами |
| Кнопка Линия 2 | 9 | 5 | 10 | Резервный вход К1 |
| Кнопка Линия 3 | 11 | 6 | 12 | Резервный вход К2 |
| Кнопка Линия 4 | 13 | 7 | 14 |  |
|  | 15 | 8 | 16 |  |
| Кнопка Линия 5 | 17 | 9 | 18 |  |
| Кнопка Ставка | 19 | 10 | 20 |  |
| Кнопка Макс. Ставка | 21 | 11 | 22 |  |
|  | 23 | 12 | 24 |  |
| Кнопка Старт | 25 | 13 | 26 |  |
| Кнопка Помощь | 27 | 14 | 28 |  |
| Coin acceptor | 29 | 15 | 30 |  |
|  | 31 | 16 | 32 | Hopper motor |
| Board door (дверь платы) | 33 | 17 | 34 |  |
| Bill acceptor | 35 | 18 | 36 |  |
| Ключ открытия двери автомата | 37 | 19 | 38 | Hopper motor OLD |
| Ключ Short Book | 39 | 20 | 40 | Ключ Long Book |
| Кнопка Payout | 41 | 21 | 42 | Ключ Слив |
|  | 43 | 22 | 44 | Hopper SW (монета от хоппера) |
| Мех. Счетчик 1 | 45 | 23 | 46 | Attendant Lamp 1 (Верхний фонарь 1) |
| Мех. Счетчик 2 | 47 | 24 | 48 | Attendant Lamp 2 (Верхний фонарь 2) |
| Мех. Счетчик 3 | 49 | 25 | 50 |  |
| Мех. Счетчик 4 | 51 | 26 | 52 | Резервная лампа Л1 |
| Мех. Счетчик 5 | 53 | 27 | 54 | Резервная лампа Л2 |
| Мех. Счетчик 6 | 55 | 28 | 56 | Hopper motor OLD |
| Лампа Линия 1 | 57 | 29 | 58 | Лампа Ставка |
| Лампа Линия 2 | 59 | 30 | 60 | Лампа Макс. Ставка |
| Лампа Линия 3 | 61 | 31 | 62 | Лампа Старт |
| Лампа Линия 4 | 63 | 32 | 64 | Лампа Помощь |
| Лампа Линия 5 | 65 | 33 | 66 | Лампа Payout |
|  | 67 | 34 | 68 |  |
|  | 69 | 35 | 70 |  |
| GND | 71 | 36 | 72 | GND |

При подключении внешнего оборудования необходимо учитывать, что общий провод кнопок и ключей следует подключать к цепи GND, а общий провод лампочек к цепи +12В. Выход купюроприемника должен работать в импульсном режиме, с уровнями сигналов от 0 до 5 В. Выход монетоприемника должен работать в импульсном режиме, с уровнем сигнала 12 В. Включение хоппера должно осуществляться подачей нулевого потенциала на контакт Хоппер мотор.

Контроллер периферийного оборудования

Руководство по эксплуатации

Версия 1.4