Распиновка разъёмов

## Распиновка 72-х контактного разъёма

| 72-pin connector |  |  |
| --- | --- | --- |
| pin | Сторона A | Сторона B |
| 1 |  |  |
| 2 | SPEAKER L |  |
| 3 | SPEAKER R | GND |
| 4 | HOLD1 SW | Coin in (Pulse mode) |
| 5 | HOLD 2 SW |  |
| 6 | HOLD 3 SW |  |
| 7 | HOLD 4 SW |  |
| 8 | HOLD 5 SW |  |
| 9 | START SW |  |
| 10 | BET ONE SW |  |
| 11 | SELECT GAME SW |  |
| 12 | AUTO START |  |
| 13 |  |  |
| 14 | MAXBET SW |  |
| 15 | INFO SW |  |
| 16 | FRONT DOOR SW |  |
| 17 | BACK DOOR SW |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 | STATISTIC SW (short) |  |
| 21 | COLLECT SW |  |
| 22 |  |  |
| 23 | BILLS COUNTER | SELECT GAME LAMP |
| 24 | DROP COUNTER | WBA LED |
| 25 | REMOTE COUNTER | UPPER LAMP BLUE |
| 26 | GAMES COUNTER | UPPER LAMP WHITE |
| 27 | HANDPAY COUNTER | WIN COUNTER |
| 28 | TOKEN COUNTER | BET COUNTER |
| 29 | HOLD 1 LAMP | BET ONE LAMP |
| 30 | HOLD 2 LAMP | MAXBET LAMP |
| 31 | HOLD 3 LAMP | COLLECT LAMP |
| 32 | HOLD 4 LAMP |  |
| 33 | HOLD 5 LAMP | AUTO START LAMP |
| 34 | START LAMP | INFO LAMP |
| 35 |  |  |
| 36 | GND | GND |

## Распиновка 10-ти контактного разъёма

| 10-pin connector |  |  |
| --- | --- | --- |
| pin | Сторона A | Сторона B |
| 1 | GND | GND |
| 2 | GND | GND |
| 3 | +5v | +5v |
| 4 | +5v | +5v |
| 5 | +12v | +12v |
| 6 | +12v | +12v |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | GND | GND |
| 10 | GND | GND |

# Подключение купюроприёмника

## Общая информация

Купюроприемник соединяется с блочком кабелем согласно ниже приведенной таблице по RS232.

В меню программы вы можете выбрать один из протоколов подключения купюроприемника.(CCNET, ID003, Mars, SSP или Puls)

Для подключения купюроприемника в импульсном режиме необходимо подать

Сигнал на 4B

| COM Port |  |
| --- | --- |
| pin | назначение |
| 1 | NC |
| 2 | RXD(RS232) |
| 3 | TXD(RS232) |
| 4 | NC |
| 5 | ground |
| 6 | NC |
| 7 | NC |
| 8 | NC |
| 9 | NC |

.

Инициализация: Открыть дверь, войти в меню настроек, закрыть дверь, выбрать пункт ADMINISTRATION (пароль по умолчанию все 1) в этом пункте меню вы можете поменять пароль, создать свой МИХ игр (не более 10) и произвести инициализацию блочка. Выход из этого меню осуществляется через перезагрузку платы.

С закрытой дверью  при повороте ключа доступно МЕНЮ:

-ATTENDANT

-ACCOUNTING

-DIAGNOSTIC

-GAME HISTORY

-GAME STATICTIC

С открытой дверью при повороте  ключа (вывод 16А на землю) дополнительно

доступно:

-ATTENDANT

-ACCOUNTING

-DIAGNOSTIC

-GAME HISTORY

-GAME STATICTIC

-MASHIN SETUP

-ADMINISTRATION